PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA

IZGRADNJU I OPREMANJE PRIZEMNE DVOJNE KUĆE U VINKOVAČKOM NOVOM SELU, NA KATASTARSKIM ČESTICAMA BR. 743 I 746, KATASTARSKA OPĆINA VINKOVAČKO NOVO SELO

- SADRŽAJ

1.	SADRŽAJ	2

2.	UVOD	3

3.	POSTOJEĆE STANJE/OPĆI PODACI O LOKACIJAMA	3

4.	PLANIRANO STANJE	3

4.1.	Komunalna infrastruktura građevinske čestice	3

4.2.	Smjernice za projektiranje	3

5.	ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE	4

5.1.	Idejna rješenja	4

5.2.	Glavni projekti	4

5.3.	Izvedbeni projekti i projekti opremanja	5

5.4.	Sudjelovanje na koordinaciji na projektu	6

5.5.	Obveze ponuditelja:	6

6.	AUTORSKA PRAVA	7

7.	NAČIN I ROK IZVRŠENJA	7

8.	VRIJEDNOST USLUGE	8

9.	NAČIN PLAĆANJA I DOSTAVE ISPORUČEVINA	8

10.	PODACI O TERMINU OBILASKA LOKACIJE	8

11.	SPECIFIČNI ZADACI DEFINIRANI OD STRANE NARUČITELJA	9

- UVOD

Projektni zadatak obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje prizemne dvojne kuće za korisnike socijalnih usluga u zajednici te uređenja okoliša oko zgrada analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđenih lokacija, odnosno u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

Zgrade za potrebe organiziranog stanovanja projektirati posebno vodeći računa o financijskom aspektu održavanja zgrade sa svim pratećim sadržajima nakon izgradnje.

Naručitelj projektno-tehničke dokumentacije je Dom za odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1a, 32221 Nuštar, OIB: 12399538329.

Lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se u Vinkovačkom Novom Selu, na budućoj novoformiranoj katastarskoj čestici koja će se formirati spajanjem k.č.br. 743 i 746, k.o. VNS.

Projektirane zgrade organiziranog stanovanja moraju biti uređene prema Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, NN 58/24 i eventualne kasnije izmjene).

- POSTOJEĆE STANJE/OPĆI PODACI O LOKACIJI

Lokacija za izgradnju nove zgrade stambene namjene:

Predmetna čestica na kojoj je planirana izgradnja zgrade stambene namjene, formirati će se spajanjem dvije katastarske čestice, k.č.br. 743 (površine 642 m2) i k.č.br. 746 (površine 750 m2) k.o. VNS. Oblika je nepravilnog pravokutnika, proteže se u smjeru sjever-jug,  ukupne površine 1392 m2, a nalazi se na adresi u Dalmatinskoj ulici, Vinkovačko Novo Selo. Čestica je neizgrađena, ravna i pogodna za gradnju.

- PLANIRANO STANJE

  - Komunalna infrastruktura građevinske čestice

Potrebno je predvidjeti spoj čestice na javnu prometnu površinu te sve priključke na komunalnu infrastrukturu. Idejnim rješenjima pojedinih struka (projekt vodovoda i odvodnje, projekt elektroinstalacija te strojarski projekt) definirati će se potrebe priključaka te će se na osnovu tih rješenja zatražiti suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela.

  - Smjernice za projektiranje

Sukladno odredbama važećih prostornih planova za predmetnu lokaciju, potrebno je projektirati minimalno sljedeće prostorije redoslijedom kako je navedeno u točki 3. Postojeće stanje/opći podaci o lokacijama, a sve u skladu s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, NN 58/24 i eventualne kasnije izmjene):

Izgradnja prizemne zgrade za ukupno 10 korisnika u kojoj će se nalaziti dvije stambene jedinice, odnosno u svakoj stambenoj jedinici organizirati će se stanovanje za 5 korisnika.  Svaka stambena jedinica mora sadržavati tri spavaće sobe (dvije sobe sa dva ležaja te jedna soba sa s jednim ležajem), dvije kupaonice za korisnike te jedna kupaonica za djelatno osoblje, prostorija s perilicom rublja, dnevni boravak, kuhinja s blagovaonicom, ostava za namirnice, ostava za pribor za čišćenje, kotlovnica, natkrivena terasa, ured djelatnog osoblja i ograda oko čestice. Ukupna neto površina po stambenoj jedinici treba biti od 150 do 170 m2.

- ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE

  - Idejna rješenja

Ponuditelj je dužan prethodno izraditi idejna rješenja kao podlogu na temelju  kojih će ishoditi posebne uvjete i  uvjete priključenja za predmetnu lokaciju. Idejna rješenja mora odobriti Naručitelj te Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ponuditelj je dužan izraditi idejna rješenja predmetne stambene zgrade sa svim tlocrtima i presjecima svih etaža (tlocrti prizemlja, krova, poprečni i uzdužni presjeci, pročelja) za predmetnu lokaciju. Ukoliko Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike bude imalo primjedbe na dostavljena idejna rješenja Ponuditelj je dužan ispraviti ih prema dostavljenim uputama bez prava na naknadu, a sve u dogovoru s Naručiteljem.

Po ishođenom odobrenju Naručitelja i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ponuditelj podnosi zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

  - Glavni projekti

Izrada glavnih projekata sa svim potrebnim mapama koje moraju biti međusobno usklađene i izrađene prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN118/19 i 65/20 i eventualne kasnije izmjene), a koji mora minimalno sadržavati sljedeće mape:

• Arhitektonski projekt;

• Građevinski projekt (projekt konstrukcije);

• Strojarski projekt (projekt grijanja i hlađenja, projekt vodovoda i kanalizacije);

• Elektrotehnički projekt (projekt elektrotehničke i gromobranske instalacije, projekt

vatrodojave);

a sve sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, 145/24 i eventualne kasnije izmjene) kao i sve elaborate koji čine sastavni dio dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, kao i elaborate koji prethode izradi glavnog projekta ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je nužno, te kontrole (revizije) glavnog projekta uključujući i elaborat procjene klimatskog potvrđivanja.

Građevine projektirati u skladu sa «zgradom gotovo nulte energije» sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 i eventualne kasnije izmjene).

Glavni projekti moraju biti izrađen u skladu s važećim prostorno-planskim dokumentacijama za pojedinu lokaciju.

Glavni projekti moraju biti izrađeni u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20 i eventualne kasnije izmjene), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13. i eventualne kasnije izmjene), kao i svim ostalim važećim propisima koji su od utjecaja na predmetni zahvat u prostoru.

Ponuditelj je dužan izraditi plan izvođenja radova.

  - Izvedbeni projekti i projekti opremanja

Izrada izvedbenog projekta za svaku lokaciju posebno koji mora sadržavati odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, odnosno zahvata u prostoru u svrhu ispunjenja uvjeta određenih u glavnim projektima. Izvedbeni projekt mora sadržavati sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (planovi oplata, nacrti armature, radionički nacrti nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalji ugradnje sve opreme uključujući i opremu vanjskih sadržaja, detalji instalacija i svi drugi potrebni grafički prikazi).

Izrada projekta unutarnjeg uređenja/opremanja s tehničkim specifikacijama, shemama namještaja, shemama ugradnje opreme i troškovnikom te izrada 3D vizualizacije vanjskog izgleda i unutarnjeg uređenja te uređenja okoliša.

Izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu.

Uz izvedbeni projekt potrebno je izraditi troškovnik radova i opremanja sukladno navedenom Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, 145/24 i eventualne kasnije izmjene) i važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22 i eventualne kasnije izmjene). Poglavito se pri izradi troškovnika potrebno pridržavati članka 210. navedenog zakona koji kaže da tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave. Nadalje, potrebno je pridržavati se i članka 209. istog zakona koji kaže da se uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije formuliraju između ostalog upućivanjem na tehničke specifikacije i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda prioriteta, na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe, pri čemu svako upućivanje mora biti popraćeno izrazom »ili jednakovrijedno«.

Sve eventualne naknadne ispravke zbog neusklađenosti sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22 i eventualne kasnije izmjene) koje utvrdi Naručitelj ili kontrolno tijelo snosi o svom trošku Ponuditelj bez prava na naknadu.

Troškovnik je potrebno izraditi objedinjeno i s rekapitulacijom radova i opreme s projektantskim cijenama i bez projektantskih cijena i zasebno u elektronskom obliku (.xls format) za svaku lokaciju.

Svu projektno – tehničku dokumentaciju za svaku lokaciju posebno potrebno je dostaviti u papirnatom obliku kako slijedi:

- 2 primjerka idejnog rješenja

- 2 primjerka elaborata procjene klimatskog potvrđivanja

- 5 primjeraka glavnog projekta

- 5 primjeraka izvedbenog projekta

te u digitalnom obliku (CD ili USB) u .pdf i .dwg formatu.

Projekti moraju biti uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP).

Troškovnike radova i opreme nije potrebno dostavljati u papirnatom formatu.

Projektno-tehnička dokumentacija mora biti u formatu sukladno važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, 145/24 i eventualne kasnije izmjene) potrebnom za ishođenje potrebnih dokumenata uključujući i akte za građenje.

Odabrani ponuditelj dužan je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pratiti sve eventualne izmjene zakonske i podzakonske regulative koja može utjecati na valjanost predmetnog zahvata u prostoru, te svoje ugovorne obveze izvršavati sukladno važećim zakonskom i podzakonskom regulativom Republike Hrvatske i/ili Europske unije.

Za izgradnju i opremanje nove zgrade Naručitelj ima na raspolaganju 700.000,00 EUR-a s PDV-om te je potrebno projektirati u skladu s financijskim mogućnostima Naručitelja.

Bez obzira na cijenu radova i opreme, opsega posla koji je predmet ove nabave te je definiran ovim Projektnim zadatkom, neće se mijenjati.

  - Sudjelovanje na koordinaciji na projektu

Ponuditelj je dužan angažirati ovlaštene stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom na izradi dokumentacije koja je predmet ovog predmeta nabave.

Ovlašteni stručnjaci dužni su se odazvati  koordinacijskim sastancima koje saziva Naručitelj. Ponuditelj, odnosno glavni projektant dužan je prisustvovati svakom koordinacijskom sastanku, a ostali stručnjaci po potrebi.

Tijekom izrade projekta Ponuditelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade projekta i predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva Naručitelja. Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina rješenja, kompletnost i nivo razrade projektne dokumentacije, a Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja. Po dovršetku projektne dokumentacije ista će biti pregledana od strane Naručitelja. Ponuditelj je obvezan izvršiti sve dopune i izmjene po obavljenom pregledu projektne dokumentacije.

Koordinacijski sastanci održavat će se po potrebi, odnosno po pozivu Naručitelja, u prostorijama Naručitelja na kojima je Ponuditelj dužan prisustvovati o svom trošku, a koji će se održavati tijekom izrade projektno-tehničke dokumentacije.

  - Obveze ponuditelja:

Ponuditelj ima posebnu obvezu odazvati se na poziv Naručitelja pri realizaciji projekta i na svoj rizik i o svome trošku otkloniti sve uočene nedostatke na izrađenoj projektnoj dokumentaciji koje je sam prouzročio, i to bilo da je propustio izraditi određeni dio projektne dokumentacije, bilo da je projektnu dokumentaciju ili jedan njezin dio izradio u suprotnosti s projektnim zadatkom, zakonskom regulativom, tehničkim propisima, pravilnicima i pravilima struke.

Ponuditelj je u obvezi da na pisani zahtjev Naručitelja, u svim fazama izrade projektno-tehničke dokumentacije, izvrši sve potrebne pravovremeno iskazane izmjene u projektu koje Naručitelj ocijeni korisnim, a koji su u skladu s pravilima struke, u svrhu ispunjenja i zaštite Naručiteljevih interesa opisanih u projektnom zadatku, bez prava na naknadu.

Ponuditelj je obvezan u obavljanju usluga zastupati interese Naručitelja, na način da razmatra i predlaže racionalnija rješenja tijekom izrade dokumentacije. Geodetske podloge i elaborati se izrađuju na geodetskim podlogama koje uključuju snimak stvarnog stanja na terenu - geodetsku situaciju, preklopljenu s kopijama katastarskog plana, u odgovarajućem mjerilu. Geodetsku situaciju postojećeg stanja na terenu snimati u koridoru zahvata, a prema potrebi i šire. Na geodetskoj situaciji detaljno, u visinskom i položajnom smislu prikazati sljedeće: - sve instalacijske šahtove kao što su vodovod, kanalizacija, DTK, odvodnja oborinskih voda i sl. Nakon obilježavanja međnih linija trajnim međnim oznakama, potrebno je pozvati i s novoformiranim međama upoznati katastarske posjednike i zemljišnoknjižne vlasnike svih susjednih katastarskih čestica, te s njima napraviti Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica, te o novom razgraničenju.

- AUTORSKA PRAVA

Sukladno članku 132. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23 i eventualne kasnije izmjene) autorska prava na zahvatu u prostoru projektiranom idejnim projektom i provedenom zahvatu u prostoru u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu, osim ako ugovorom o izradi projekta nije ugovoreno drugačije. Sukladno članku 75. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, 145/24 i eventualne kasnije izmjene) autorska prava na građevini projektiranoj glavnim ili drugim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu, ako je to ugovoreno ugovorom o izradi projekta. Slijedom navedenog, predmet ove nabave nije izrada projekta koji je originalna intelektualna tvorevina već izrada projekta koji ispunjava zakonom i drugim propisima propisane uvjete, stoga isti u ovom predmetu nabave nema obilježja autorskog djela.

- NAČIN I ROK IZVRŠENJA

Rok izvršenja usluge naveden je u tablici:

| Izrada projektno-tehničke dokumentacije temeljem koje će se podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole uključujući: - Idejno rješenje - Ishođenje posebnih uvjeta - (kako je navedeno u točki 5.1. Idejna rješenja) | 30 kalendarskih dana od sklapanja Ugovora Napomena: rok izvršenja Ugovora ne teče od podnošenja idejnih rješenja Ministarstvu na odobrenja te za vrijeme trajanja odobrenja. Nadalje rok izvršenja Ugovora ne teče od podnošenja urednog zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta/uvjeta priključenja do izdavanja traženih uvjeta putem sustava e-Dozvole. |
| --- | --- |
| - Izrada glavnih projekata s pripadajućim elaboratima uključujući i elaborat procjene klimatskog potvrđivanja - (kako je navedeno u točki 5.2. Glavni projekti) | 45 kalendarskih dana od ishođenih posebnih uvjeta/uvjeta priključenja Napomena: rok izvršenja Ugovora ne teče od podnošenja urednog zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole do izdavanja pravomoćne građevinske dozvole putem sustava e-Dozvole. |
| - Izrada izvedbenog projekta s troškovnicima radova i opreme te projekta unutarnjeg uređenja/opremanja (kako je navedeno u točki 5.3. Izvedbeni projekti i projekti opremanja) | 60 kalendarskih dana od ishođenja pravomoćnih građevinskih dozvola (osim za lokaciju za koju se ne izdaje građevinska dozvola) |

Rok za izvršenje ugovora počinje teći danom sklapanja Ugovora.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije smatra se izvršenom predajom Naručitelju, u ugovorenom obliku i broju primjeraka, svih sastavnica projektno-tehničke dokumentacije te predajom suglasnosti, rješenja, dozvola, odnosno potvrda nadležnih upravnih tijela o čemu se potpisuje zapisnik o primopredaji projektno-tehničke dokumentacije.

- VRIJEDNOST USLUGE

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 22.800,00 EUR-a

U ponuđenu cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi potrebni za izradu projektne dokumentacije od strane ovlaštenih struka za poslove projektiranja, fizičkih i pravnih osoba zaduženih od strane Naručitelja u fazi izrade projekta, ispitivanja, dokazivanja, odnosno istraživanja osoba ovlaštenih za obavljanje istih na temelju posebnog zakona, osim troškova u sklopu provedbe upravnog postupka na ishođenju ugovorenih upravnih akata, jer je navedeno obveza Naručitelja.

U ponuđenu cijenu su uključene i izmjene i dopune projektne dokumentacije, koje su posljedica nedostataka u projektnoj dokumentaciji.

- NAČIN PLAĆANJA I DOSTAVE ISPORUČEVINA

Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog Ponuditelja, odnosno podugovaratelja. Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Plaćanje će se obavljati u roku od 30 dana po ispostavljenim računima s priloženim potpisanim zapisnikom o izvršenim uslugama na poslovni račun ponuditelja/člana zajednice ponuditelja/podugovaratelja na sljedeći način:

| 1. | Po odobrenju idejnih rješenja od strane Naručitelja i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i predaji Zahtjeva za ishođenje posebnih uvjeta/uvjeta priključenja. | 40% ponuđene cijene |
| --- | --- | --- |
| 2. | Po izradi i predaji Naručitelju glavnih projekata te dokaza o predaji zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole. | 30% ponuđene cijene |
| 3. | Po izradi i predaji Naručitelju izvedbenih projekata, projekta opremanja i troškovnika s opisom radova i opreme prema izvedbenim projektima za provođenje postupka javne nabave radova i opremanja. | 30% ponuđene cijene |

Ukoliko Naručitelj ne dobije suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike usluga se neće realizirati u cijelosti odnosno faze obavljanja usluge nakon razrade odabranog idejnog rješenja neće se izvršavati. U tom slučaju Naručitelj će platiti samo stvarno izvršene dijelove usluge.

Točke 7. , 8., i 9. ovog Projektnog zadatka bit će jasnije definirane Pozivom na dostavu ponuda i prijedlogom ugovora.

- PODACI O TERMINU OBILASKA LOKACIJE

Gospodarskim subjektima se, obzirom na zahtjevnost objekta i specifičnost njegove namjene, preporuča pregled lokacije za čije projektiranje se povodi predmetna nabava, o svom vlastitom trošku te prikupljanje svih potrebnih podataka za izradu ponude. Pregled lokacije omogućit će se zainteresiranim gospodarskim subjektima uz prethodnu pisanu ili usmenu najavu na adresu elektroničke pošte ravnateljice Zdrenke Raguž zdenka.raguz@socskrb.hr ili na broj telefona 091 3870 450 najmanje 24 sata prije pregleda, a o točnom vremenu u kojem se omogućava pregled gospodarski subjekt biti će obaviješten elektroničkom poštom u najkraćem mogućem roku ne dužem od 4 sata. Gospodarski subjekti nisu obvezni izvršiti pregled lokacije. Smatrat će se da je gospodarski subjekt prije davanja ponude upoznat s lokacijom, da je u svemu proučio ovaj Projektni zadatak i sve važeće zakone koji su od utjecaja na predmetne zahvate, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvršenje usluge, te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu.

- SPECIFIČNI ZADACI DEFINIRANI OD STRANE NARUČITELJA

- Potreba za toplinskom i električnom energijom maksimalno zadovoljena iz održivih izvora vlastitom proizvodnjom za zgrade na lokacijama od 1. do 4. kako je navedeno u točki 3. Postojeće stanje/opći podaci o lokacijama;

- Sva projektirana oprema treba zadovoljiti najviši mogući energetski razred uzevši u obzir načelo ekonomičnosti, odnosno financijski aspekt održavanja ugrađene opreme, a sve u svrhu postizanja «zgrade gotovo nulte energije».